# VSD-mini串口版控制卡硬件说明书

适用硬件版本 Ver：1.0

- 产品图片

二、安装图

三、参数说明

控制卡基色类型：双基色

控制范围：双基色128*1280点

接口类型：标准网口

供电：+5V，额定电流不小于0.5A

功耗：数据通讯时平均约为0.35A * 5V=1.75W

空闲（休眠）时约为0.02mA * 5V=0.1W

工作环境：-20～60℃，90%RH（无凝结）

存储环境：-40～75℃，90%RH（无凝结）

安装尺寸：102.3×63.0(mm)

重量：约250 克，不包括配件

四、性能特点

| 内容 | 性能 |
| --- | --- |
| CPU类型 | ARM9TDMI |
| 内存容量 | 16 MByte |
| FLSH容量 | 4MByte（完全支持脱机、掉电内容保存可用 1.2MByte） |
| 通讯端口 | RS232通讯 |
| 无线接入 | 支持Wifi模块 |
| 显示颜色 | 红、绿、黄三色 |
| 控制 LED 像素 | 128(H)×1280(W) ---软件实现显示屏内逻辑分割，各逻辑区独立动作显示，互不影响 |
| 显示内容 | 文本、图片、动画 |
| 显示方式 | 顺序显示 |
| 显示效果 | 1、文字、图片叠加显示； 2、透明显示； 3、多种动作方式显示； 4、文字特效显示； 5、动作速度可调。 |
| 内码支持 | 1、内置国标汉字库； 2、支持纯文字屏、区位码传输； 3、16/24点阵的宋体字库（占用0.8MByte FLASH空间）。 |
| 时钟功能 | 1、完善的时钟显示功能； 2、年月日、星期、农历可以自由组合； 3、正计时、倒计时显示； 4、模拟时钟显示； 5、显示字体、字号、颜色、位置等可以任意设定。 |
| 自动开关屏 | 支持计算机远程开关屏功能或设定时间自动开关屏功能 |
| 亮度调节 | 计算机设定非线性亮度调节 |
| 系统扩展 | 支持多用途接入、系统功能扩展 |

简易RS232接口

接口电平标准：

| Pin No. | Signal | Pin No. | Signal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCD | 6 | DSR |
| 2 | RXD | 7 | NC |
| 3 | TXD | 8 | NC |
| 4 | DTR | 9 | RI |
| 5 | GND |  |  |

使用计算机进行通讯时可以选用建议连接，如下图：

控制卡配有标准34P输出接口，接口定义如下：

| Pin No. | Signal | Pin No. | Signal | Pin No. | Signal | Pin No. | Signal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 2 | NC | 3 | GND | 4 | NC |
| 5 | GND | 6 | SCLK1 | 7 | DG8 | 8 | DR8 |
| 9 | DG7 | 10 | DR7 | 11 | DG6 | 12 | DR6 |
| 13 | DG5 | 14 | DR5 | 15 | DG4 | 16 | DR4 |
| 17 | DG3 | 18 | DR3 | 19 | DG2 | 20 | DR2 |
| 21 | DG1 | 22 | DR1 | 23 | D | 24 | C |
| 25 | B | 26 | A | 27 | STB | 28 | SCLK |
| 29 | OE | 30 | GND | 31 | VCC | 32 | GND |
| 33 | VCC | 34 | GND |  |  |  |  |