# VSD单网口控制卡硬件说明书

版本：1.0 2012-9-191.0 2006-6-4

适用硬件版本 Ver：4.1

- 一、产品图例

- 二、安装图

三、参数说明

控制卡基色类型：双基色

控制范围：双基色256*4096点（或512*2408点）

接口类型：标准网口

供电：+5V，额定电流不小于0.5A

功耗：数据通讯时平均约为0.35A * 5V=1.75W

空闲（休眠）时约为0.02mA * 5V=0.1W

工作环境：-20～60℃，90%RH（无凝结）

存储环境：-40～75℃，90%RH（无凝结）

安装尺寸：135.001×88.392(mm)

重量：约350 克，不包括配件

- 四、性能特点

| 内容 | 性能 |
| --- | --- |
| CPU类型 | ARM9TDMI |
| 内存容量 | 16 MByte |
| FLSH容量 | 4MByte（完全支持脱机显示） |
| 通讯端口 | 标准网口 |
| 无线接入 | 支持Wifi模块 |
| 显示颜色 | 红、绿、黄三色 |
| 控制 LED 像素 | 256(H)×4096(W) 或 512(H)×2048(W)---软件实现显示屏内逻辑分割，各逻辑区独立动作显示，互不影响 |
| 显示内容 | 文本、图片、动画 |
| 显示方式 | 顺序显示 |
| 显示效果 | 1、文字、图片叠加显示； 2、透明显示； 3、多种动作方式显示； 4、文字特效显示； 5、动作速度可调。 |
| 内码支持 | 1、内置国标汉字库； 2、支持纯文字屏、区位码传输； 3、16/24点阵的宋体字库（占用0.8MByte FLASH空间）。 |
| 时钟功能 | 1、完善的时钟显示功能； 2、年月日、星期、农历可以自由组合； 3、正计时、倒计时显示； 4、模拟时钟显示； 5、显示字体、字号、颜色、位置等可以任意设定。 |
| 自动开关屏 | 支持计算机远程开关屏功能或设定时间自动开关屏功能 |
| 亮度调节 | 计算机设定非线性亮度调节 |
| 系统扩展 | 支持多用途接入、系统功能扩展 |

网络接口

控制卡配有标准RJ45网络接口，支持10M和100M自适应网络连接速度，控制卡与集线器、交换机或者路由器等网络设备连接时，要用平行线网络通讯线，即网线两头都是568B的线序，568B线序如下：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。

如果是控制卡和电脑直接相连，要用交叉网络通讯线，即一头568A的线序，一头568B的线序，568A的线序如下：白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。

有些电脑都具有交叉直通自适应的功能，电脑与控制卡直接连接用平行网络通讯线也可以通讯，这个因电脑而异，控制卡直连电脑时，请客户尽量使用交叉线。

控制卡配有标准50P输出接口，接口定义如下：

| 信号名 | 管脚号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| A | 42 | 行地址最低位 |
| B | 41 | 行地址次低位 |
| C | 40 | 行地址次高位 |
| D | 39 | 行地址最高位 |
| RCLK | 43 | 行锁存时钟 |
| CLK | 44 | 移位时钟 |
| OE | 45 | 显示允许 |
| RD | 8,10,12,14,16,18,20,22,24 26,28,30,32,34,36,38 | 红色数据 |
| GD | 7,9,11,13,15,17,19,21,23 25,27,29,31,33,35,37 | 绿色数据 |
| VCC | 2,4，47，49 | +5伏电源输出 |
| GND | 1,3,5,46,48,50 | 接地 |
| NC | 6 | 保留不用 |